| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  |  | Arbeitsplatz: |  |  |
| Betrieb: |  |  | Tätigkeit: |  |  |
| freigegeben (Unterschrift): |  |  | Erfassungsdatum: |  |  |
| Anlage/Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
| Druckluftbetriebene Eintreibgeräte mit Kontaktauslösung oder mit umschaltbarem Modus für Kontakt- oder Einzelauslösung |  |  |  |  |  |
| Einsatz von druckluftbetriebenen Eintreibgeräten |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  | – Mechanische Gefährdungen: Getroffen werden von absplitternden Werkstoffen bzw. durch Nägel – Physikalische Gefährdung: Lärm |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Betriebsanleitung des Herstellers beachten – Eintreibgeräte erst nach entsprechender Unterweisung und Einübung benutzen – Den auf dem Gerät vermerkten „max.“ Betriebsdruck nicht überschreiten – Vor dem Anschließen des Gerätes an eine Druckleitung Magazin entleeren – Nur die vom Hersteller für das jeweilige Gerät vorgeschriebenen Befestigungsmittel verwenden – Bei druckluftbetriebenen Geräten unbedingt Druckminderer mit Sicherheitsventil verwenden, um Drucküberschreitungen zu verhindern – Nur Druckluft – keinesfalls Sauerstoff – als Energiequelle benutzen – Bei der Verwendung von Schnellkupplungen darauf achten, dass die Kupplung am Druckschlauch und die Tülle am Gerät montiert ist – Gehörschutz und je nach Art der Arbeit und Arbeitsposition auch Schutzbrille tragen – Nach beendeter Arbeit Gerät von Druckluftleitung trennen und Magazin entleeren – Auf einwandfreie Funktion der Auslösesicherung achten – Eintreibgeräte ausschließlich druckfrei transportieren – Geräte sicher ablegen und nie über das Griffstück irgendwo anhängen – Nur Druckluftschläuche verwenden, die für den entsprechenden Betriebsdruck zugelassen sind – Darauf achten, dass die Druckluft frei von Schmutz ist – Beim Füllen des Magazins Gerät nicht auf sich selbst oder andere richten – Beim Bedienen immer seitlich vom Gerät stehen – Rückschlaggefahr! |  |  | Befestigung auf hartem Untergrund – Das Gerät ausschließlich im 90° Winkel zur Befestigungsfläche aufsetzen (X- und Y-Achse) – Vom 90° Winkel nie mehr als 15° abweichen – Abprallgefahr! – Wegen Abprallgefahr einen Gefahrenbereich von mindestens 10 m annehmen Mindestabstände zu freien Kanten bei Befestigungen auf Stahl-, Beton- und Mauerwerk- Untergründen: – Mauerwerk 5 cm – Beton/Stahlbeton 5 cm – Stahl 3-facher Nagelschaftdurchmesser Mindestabstände der Nagelsetzbolzen untereinander bei Befestigungen auf Stahl-, Beton- und Mauerwerk-Untergründen: – Mauerwerk, 10-facher Nagelschaftdurchmesser – Beton/Stahlbeton, 10-facher Nagelschaftdurchmesser – Stahl, 5-facher Nagelschaftdurchmesser Arten der Auslösesicherung: – Kontaktauslösung Achtung! Verwendungseinschränkung – Umschaltbar am Eintreibgerät (Gerät mit Einstellmöglichkeit für Kontakt- oder Einzelauslösungsmodus) Achtung! Verwendungseinschränkung |  |
| Verwendungseinschränkung |  |  |  |  |  |
|  | Eintreibgeräte, die mit dem „Verbotskennzeichnen“ gekennzeichnet sind, dürfen nicht verwendet werden, wenn: - das Wechseln von einer Eintreibstelle zur anderen über Gerüste, Treppen, Leitern oder leiterähnliche Konstruktionen, wie z.B. Dachlattungen, erfolgen. - das Schließen von Kisten oder Verschlägen, - beim Anbringen von Transportsicherungen, z.B. auf Fahrzeugen und Waggons. |  |  |  |  |
|  |  | Verhalten bei Störungen |  |  | Feuer: |
|  | – Bei Störung Gerät abkuppeln (druckfrei), Magazin entleeren und dann erst Fehler suchen |  |  |  |  |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, erste Hilfe |  |  | Notruf: |
|  | – Erste Hilfe Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: … – Aufsichtführenden informieren |  |  |  |  |
| Instandhaltung, Prüfungen, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | – Für Instandhaltung und Störungsbeseitigung beiliegende Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel verwenden (Eintreibgeräte nicht verändern, bei Veränderungen durch den Nutzer entfällt die Zulassung) – Reparaturen ausschließlich vom Hersteller durchführen lassen – Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen festlegen (Gefährdungsbeurteilung) und einhalten, z.B. Prüfung nach ca. 100 Betriebsstunden auf Gesamtfunktionsfähigkeit durch den Hersteller, – Ergebnisse dokumentieren |  |  |  |  |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen (Stand 01/2012) |  |  |  |  |  |